ViaCero — Bloque 1: calidad de conducción, seguridad y póliza

Síntesis técnica alineada con las diapositivas 3 y 4 de «ViaCero Telemetry Blueprint». Las cifras con [n] proceden de referencias externas; las reglas propuestas para ViaCero se distinguen de las obligaciones normativas.

# 1. Respuestas breves a las siete preguntas

## 1. ¿Qué eventos definen una mala conducción y con qué umbrales?

La conducción de riesgo se identifica mediante aceleraciones, frenadas y giros bruscos, exceso de velocidad y ralentí excesivo. Como referencia inicial, Geotab utiliza para automóviles 0,30 g en aceleración/frenado y 0,42 g en giro; para camiones pesados, 0,20 g y 0,24 g, respectivamente [3]. No son umbrales legales ni universales: ViaCero debería parametrizarlos por clase de vehículo. Para velocidad puede compararse la velocidad medida con el límite vial; Geotab utiliza como regla comercial superar el límite más de 20 % durante más de 5 s [3].

## 2. ¿Cómo se mide el confort del viaje?: diapositiva 3

La diapositiva 3 diferencia vibración vertical, fuerzas laterales y cambios bruscos de aceleración (jerk). ISO 2631-1 trata la exposición humana a vibraciones de cuerpo entero [4]. Con velocidad y tiempo, ViaCero puede estimar aceleración a = Δv/Δt y jerk j = Δa/Δt; esto es solo un indicador indirecto de confort. Una evaluación conforme a ISO 2631 requiere acelerometría e instrumentación apropiada. Queda pendiente establecer los criterios exactos aplicables a la modalidad de exposición evaluada; no se atribuyen umbrales ISO sin verificar su texto técnico.

## 3. Puntaje del conductor

Las plataformas comerciales ponderan comportamientos de riesgo y exposición al conducir. Progressive Snapshot considera, entre otros factores, frenadas, aceleraciones, tiempo de conducción y, según modalidad, interacción con el teléfono [5]. Para ViaCero se propone una escala preliminar de 0 a 100, calculada a partir de penalizaciones por severidad y frecuencia de eventos, normalizadas por 100 km. La fórmula y sus ponderaciones serían internas y requerirían calibración, no representan una escala oficial del sector.

## 4. Indicadores calculables con la base existente

TelemetryCoreSample permite derivar aceleración/frenado desde velocidad y tiempo, ralentí desde velocidad y RPM y demandas elevadas desde RPM/acelerador/carga del motor. GpsSample aporta posición, velocidad y rumbo; el rumbo permite detectar cambios de dirección, pero no sustituye directamente la aceleración lateral. VehicleEvent registra los eventos y TripSummary consolida KPIs [1], [2]. El exceso de velocidad requiere contar además con límites viales.

## 5. Relación con accidentalidad

La OMS señala que un aumento del 1 % de la velocidad media se asocia aproximadamente con un aumento del 4 % en el riesgo de colisión mortal [6]. En un estudio de siete flotas comerciales, Wouters y Bos estimaron una reducción promedio cercana al 20 % de accidentes mediante registradores a bordo y retroalimentación al conductor [7]. Se trata de evidencia externa contextual, no de resultados medidos ni garantizados por ViaCero.

## 6. Seguros telemáticos

El seguro basado en uso (UBI) puede utilizar kilometraje, horarios y patrones de conducción para ajustar la evaluación del riesgo [8]. En Colombia, Chevrolet OnStar Negocios publica un convenio que anuncia 10 % de descuento en pólizas GMF [9]. Ese beneficio pertenece a una oferta comercial concreta: no implica que ViaCero pueda obtener automáticamente dicho descuento para sus clientes.

## 7. PESV en Colombia: diapositiva 3

La Resolución 20223040040595 de 2022 regula la metodología del PESV e incluye identificación de riesgos, gestión de velocidad, seguimiento, formación y evaluación según las características de la organización [10]. ViaCero puede apoyar el registro de conductores, monitoreo de flota propia o tercerizada, detección de excesos y reportes de incidentes. No sustituye el cumplimiento del PESV ni la norma fija, por sí misma, una frecuencia universal de telemetría para todos esos eventos.

# 2. Para diapositivas

## Diapositiva 4 — Indicadores, señales, frecuencia y umbrales

| Evento | Señal disponible / requerida | Muestreo | Umbral inicial o criterio |
| --- | --- | --- | --- |
| Aceleración brusca | Velocidad + tiempo; acelerador contextual | 10 s actual; 1 s propuesto para simular | Auto >0,30 g; camión pesado >0,20 g [3] |
| Frenado brusco | Velocidad + tiempo; señal de freno si existe | 10 s actual; 1 s propuesto | Auto <−0,30 g; camión pesado <−0,20 g [3] |
| Giro brusco | GPS rumbo; IMU lateral recomendada | 10 s insuficiente para eventos breves | Auto >0,42 g; camión pesado >0,24 g, medido como g lateral [3] |
| Exceso de velocidad | Velocidad GPS + límite de vía | Duración observable requiere mayor frecuencia | Límite legal local; referencia Geotab: >20 % por >5 s [3] |
| Ralentí excesivo | RPM + velocidad cercana a cero | 10 s para acumulación; duración configurable | Tiempo mínimo por definir según operación; no se fija como norma |

Nota de coherencia con la diapositiva 4: los 10 s describen el muestreo actualmente definido, pero no determinan los umbrales. Una secuencia de 10 s puede ocultar una frenada o curva de 1–2 s. Se recomienda simular dinámica al menos a 1 Hz para detectar eventos y conservar, si conviene, resúmenes o muestras cada 10 s [2]. Las unidades «g» se refieren a aceleración (1 g ≈ 9,81 m/s²), no a grados por segundo.

## Diapositiva 3 — Confort, PESV y argumento de valor

Confort: vibración vertical y lateral e intensidad de cambios de aceleración (jerk); la instrumentación IMU es necesaria para una evaluación física de vibración conforme al enfoque ISO 2631-1 [4]. PESV: ViaCero suministra trazabilidad de eventos, velocidad, conductor y vehículo y reportes útiles para apoyar la gestión de riesgos exigida por la Resolución 20223040040595 [10].

Argumento de valor: la investigación de Wouters y Bos reportó una reducción media de accidentes de aproximadamente 20 % en flotas con registradores y retroalimentación [7]; por separado, existe una oferta colombiana específica de OnStar Negocios que anuncia 10 % de descuento en pólizas GMF [9]. Estas cifras describen experiencias y ofertas de terceros, no efectos demostrados de ViaCero. El valor defendible de la plataforma es aportar evidencia telemática para intervenir conductas de riesgo, gestionar el PESV y sustentar conversaciones con aseguradoras.

# 3. Aplicación directa en PostgreSQL

El generador debe simular velocidad y maniobras coherentes, aplicar límites por tipo de vehículo, insertar HARSH_ACCELERATION, HARSH_BRAKING, HARSH_CORNERING, OVERSPEED y EXCESSIVE_IDLE en VehicleEvent y consolidar eventos por 100 km en una vista v_seguridad_conductor. TripSummary mantiene los agregados por viaje [1], [2]. No se deben simular porcentajes de reducción de siniestros ni descuentos como resultados observados. La fórmula de puntuación, el tiempo de ralentí excesivo y la frecuencia óptima quedan como decisiones pendientes de validación.

# Referencias (IEEE, formato abreviado)

[1] Equipo ViaCero, «Esquema de variables y base de datos», documentación interna, 2026.

[2] Equipo ViaCero, «ViaCero — Tarea de consultas para el equipo», 4 oct. 2026.

[3] Geotab, «Rules overview», Geotab Support Center. https://support.geotab.com/help/mygeotab/groups-and-rules/rules/rules-overview (consulta: 06/10/2026).

[4] ISO, ISO 2631-1:1997, «Mechanical vibration and shock — Evaluation of human exposure to whole-body vibration — Part 1». https://www.iso.org/standard/7612.html

[5] Progressive, «Snapshot Privacy Statement». https://www.progressive.com/es/support/legal/snapshot-privacy-statement/

[6] OMS, «Traumatismos causados por el tránsito». https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries

[7] P. I. J. Wouters y J. M. J. Bos, «Traffic accident reduction by monitoring driver behaviour with in-car data recorders», Accident Analysis & Prevention, vol. 32, n.º 5, pp. 643–650, 2000. doi:10.1016/S0001-4575(99)00095-0.

[8] Fundación MAPFRE, «UBI (Usage Based Insurance)», Diccionario MAPFRE de Seguros. https://www.fundacionmapfre.org/publicaciones/diccionario-mapfre-seguros/ubi/

[9] Chevrolet Colombia, «OnStar Negocios». https://www.chevrolet.com.co/onstar/negocios

[10] Ministerio de Transporte de Colombia, Resolución 20223040040595 de 2022. https://cancilleria.gov.co/normograma/compilacion/docs/resolucion_mintransporte_40595_2022.htm